УТВЕРЖДЕН

У1.00031-01 33 02-ЛУ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КОМПЛЕКСА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО

"ЭЛЕКТРОНИКА МС 0202"

ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ

РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА

.00031-01 33 02

ЛИСТОВ 14

1987

ЛИТЕРА  А

- 2 -

.00031-01 33 01

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ является руководством для  пользователей,
 работающих  с  локальной  вычислительной  сетью   (ЛВС)   класса.
 Комплекс  программ  сети  состоит  из  программ,   обеспечивающих
 прием/передачу информации,  а  также  восстановление  целостности
 сети.

В данном документе дается описание принципов работы с данной
 сетью и программ сети, обеспечивающих работоспособность сети.

- 3 -

.00031-01 33 01

СОДЕРЖАНИЕ

1.  НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ...........................  4

- ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ.........................  5

2.1.   Работа с комплексом программ...........................  5

2.1.1.   Работа сети в фазе переноса информации...............  5

2.1.2.   Работа сети в фазе реконфигурации/восстановления.....  7

2.1.3.   Условия выполнения передачи..........................  9

2.2.   Состав комплекса.......................................  9

3.  ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММЕ..................................... 11

4.  ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ................................. 12

4.1.   Формат управляющего блока.............................. 12

4.2.   Назначение отдельных полей управляющих блоков.......... 12

5.  СООБЩЕНИЕ................................................. 13

- 4 -

.00031-01 33 01

1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Всеобщее и массовое применение микро-ЭВМ в промышленности  и
 науке для управления технологическими процессами и оборудованием,
 автоматизации проектирования,  в  научных  исследованиях  и  т.п.
 требует  воспитания   нового   поколения   людей,   для   которых
 использование  ЭВМ  в  работе  и  быту   является   привычным   и
 естественным  процессом.  Обучение  этому  должно  проводиться  с
 первых классов в школе до окончания института, на производстве, в
 быту.

В данной системе используется локальная вычислительная  сеть
 (ЛВС) с кольцевой структурой,  передающей  средой  на  скрученной
 паре, стандартными асинхронными приемо-передатчиками  в  качестве
 приемо-передатчиков  сетевых  адаптеров  и   байт-ориентированным
 протоколом управления доступом к передающей среде, основанным  на
 методе эстафетной передачи маркера управления.

Она характеризуется:

- низкой стоимостью отдельного места обучения;

- высокой надежностью в работе;

- стойкостью к тяжелым условиям эксплуатации (школа);

- возможностью построения простых моделей обучения;

- максимальным    сокращением    дорогостоящих     внешних
          устройств;

- обширным    системным    и    прикладным     программным
          обеспечением;

- контролируемостью процесса обучения.

Особенность данной ЛВС заключается в отказе от использования
 станции-монитора  в  фазах  переноса  информации  по   кольцу   и
 реконфигурации,  а  также  в   применении   байт-ориентированного
 протокола.

Байт-ориентированный протокол  позволяет  применять  простые
 приемо-передатчики и соответственно удешевить аппаратуру  сетевых
 адаптеров.

В кольцевой сети может быть до 63  станций,  номера  которых
 устанавливаются микропереключателями на  адаптере  сети.  Главная
 машина имеет номер 63. В главной машине и  станциях  используется
 один и тот же сетевой интерфейс. Скорость передачи информации  по
 сети  57600  бод.   Информация   по   сети   передается   кадрами
 произвольного размера. Одновременно может обрабатываться не более
 одного запроса на прием/передачу кадра. Непосредственно  передача
 кадра производится только после получения маркера управления.

- 5 -

.00031-01 33 01

На  программы,   обеспечивающие   работу   локальной   сети,
 возложены  функции  безошибочного  приема  и  передачи  кадров  и
 восстановления целостности сети при  сбоях  в  среде  передачи  и
 реконфигурации.

На станции, подключенной  к  сети,  программы  связи  должны
 постоянно  находиться  в  памяти.  Поскольку   они   могут   быть
 использованы различными программами,  их целесообразно оформить в
 виде драйвера MC в операционной системе ФОДОС-2 (или  совместимой
 с ней операционной системе).  Для  использования  драйвер  должен
 быть  загружен  с  помощью  команды  монитора  LOAD  MC,  а   для
 осуществления доступа к среде передачи  необходимо  обращаться  к
 подпрограммам, входящим в состав этого драйвера.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ

2.1. Работа с комплексом программ

Школьная ЛВС выполняет следующие основные функции:

- перенос информации между станциями;

- реконфигурацию сети при подключении новых или отключении
          старых станций;

- восстановление  работоспособности  сети  после  сбоев  и
          отказов, существенных для данного протокола.

В  работе  сети  различаются  две  фазы  -   фаза   переноса
 информации и фаза реконфигурации/восстановления.

2.1.1. Работа сети в фазе переноса информации

Если станция "A" желает передать информационный кадр станции
 "C",  то  она  сначала  дожидается  прихода  маркера  управления,
 поглощает его и испускает кадр (рис.1).

- 6 -

.00031-01 33 01

Станция "A" ожидает прихода маркера управления

СТ

+-----+                +-----+
            ----!  A  !<---------------!  D  !<--
            !   +-----+                +-----+  !
            !                                   !
            !                                   !
            !                                   !
            !                                   !
            !   +-----+                +-----+  !
            --->!  B  !--------------->!  C  !<--
                +-----+                +-----+

Рис.1

Станции "B" и "D", определив, что кадр предназначен  не  им,
 ретранслируют кадр дальше в сеть.  Станция  "C",  определив,  что
 кадр предназначен ей, также ретранслирует его дальше в  сеть,  но
 при этом еще копирует  его,  по  мере  распространения  кадра  по
 кольцу, в собственный приемный буфер (рис.2).

Станция "C" копирует информационный кадр

+-----+                +-----+
            ----!  A  !<---------------!  D  !<--
            !   +-----+                +-----+  !
            !                                   !
            !                                   !
            !                                   !
            !                                   !
            !   +-----+                +-----+  !
            --->!  B  !--------------->!  C  !<--
                +-----+                +-----+

Рис.2

Завершив обход кольца, кадр снова попадает на  станцию  "A",
 которая поглощает его. При  этом  станция  "A"  испускает  маркер
 управления (рис.3), передавая тем самым эстафету другой станции.

- 7 -

.00031-01 33 01

Поглотив собственный кадр, станция "A" испускает
             маркер управления

СТ

+-----+                +-----+
            ----!  A  !<---------------!  D  !<--
            !   +-----+                +-----+  !
            !                                   !
            !                                   !
            !                                   !
            !                                   !
            !   +-----+                +-----+  !
            --->!  B  !--------------->!  C  !<--
                +-----+                +-----+

Рис.3

2.1.2. Работа сети в фазе реконфигурации/восстановления

Отсутствие маркера управления в момент  включения  сети  или
 потеря его при сбоях в сети или  при  реконфигурации  приводит  к
 нарушению нормального функционирования этой  схемы.  Поэтому,  не
 обнаружив в течение определенного промежутка времени  ни  никаких
 кадров, ни маркера, сетевые станции начинают  соревнование  между
 собой за право  испустить  маркер  управления.  При  этом  каждый
 "кандидат" устанавливает в локальной памяти  признак  "победы  на
 выборах"  и  испускает   кадр   специального   вида,   называемый
 "бюллетенем  голосования"  (рис.4),  который  включает   в   себя
 собственный номер станции.

Станции "A" и "C" генерируют "бюллетень голосования"

EТ

3

EТ

1

+-----+                +-----+
  --        ----! A(1)!<---------------! D(4)!<--
 !  !       !   +-----+                +-----+  !
 !--        !                                   !
 !          !                                   !
            !                                   !
            !                                   !
            !   +-----+                +-----+  !       --
            --->! B(2)!--------------->! C(3)!<--      !  ! - признак
                +-----+                +-----+         !--    "победы
                                                       !   на выборах"

Рис.4

- 8 -

.00031-01 33 01

При  обходе  кольца  станции  "кандидаты"  сравнивают  адрес
 поступившего "бюллетеня" с собственным адресом (рис.5).

Если собственный адрес меньше принятого, то признак  "победы
 на выборах" гасится.

Станция "A" гасит признак "победы на выборах"

EТ

3

EТ

1

+-----+                +-----+
------      ----! A(1)!<---------------! D(4)!<--
  !   !     !   +-----+                +-----+  !
   ---      !                                   !
            !                                   !
            !                                   !
            !                                   !
            !   +-----+                +-----+  !       --
            --->! B(2)!--------------->! C(3)!<--      !  ! - признак
                +-----+                +-----+         !--    "победы
                                                       !   на выборах"

Рис.4

В результате этой процедуры остается  единственная  станция,
 сохранившая  признак  "победы  на  выборах".  Приняв  и  поглотив
 собственный "бюллетень голосования", эта станция испускает маркер
 управления, возвращая сеть в фазу переноса информации (рис.6).

Станции "A" и "C" поглощают свои "бюллетени голосования".
          Станция "C" генерирует маркер управления.

ET 1

3 ET

+-----+                +-----+
            ----!  A  !<---------------!  D  !<--
            !   +-----+                +-----+  !
            !                                   !
            !                                   !
            !                                   !
            !                                   !
            !   +-----+                +-----+  !
            --->!  B  !--------------->!  C  !<--
                +-----+                +-----+

Рис.6

- 9 -

.00031-01 33 01

2.1.3. Условия выполнения передачи

Для того, чтобы передаваемый кадр был  принят,  должны  быть
 выполнены следующие условия:

- станция-получатель присутствует в сети  и  подключена  к
          ней;

- станция-получатель  имеет  запрос  на  прием  кадра   от
          станции-отправителя или "ото всех";

- размер передаваемого кадра не превосходит  максимального
          размера кадра, указанного в запросе;

- при приеме кадра  не  обнаружено  ошибок  в  контрольной

сумме.

При нарушении  хотя  бы  одного  из  этих  условий  передача
 считается неудачной.

Запрос на прием или передачу кадров  может  быть  отвергнут,
 если  за  заданное  число   попыток   не   удалось   восстановить
 целостность кольца.

После выдачи запроса на прием или передачу кадра  необходимо
 дождаться появления бита готовности в байте состояния. Если  хотя
 бы один из них отличен от 0, то запрос выполнен с ошибкой.

Запрос на отмену приема или передачи кадра отрабатывается не
 сразу, поэтому после него также  необходимо  дождаться  появления
 бита готовности в байте  состояния  управляющего  блока  запроса.
 Подробно блок управления описан в п.4.

2.2. Состав комплекса

Комплекс  программ  ЛВС  обеспечивает  выполнение  следующих
 функций:

- реконфигурация/восстановление сети при  сбоях  и  потере
          маркера управления;

- широковещательная передача информационных кадров;

- направленная передача информационных кадров;

- прием кадра от любой сетевой станции;

- направленный прием информационного кадра;

- 10 -

.00031-01 33 01

- одновременное выполнение запросов на прием/передачу;

- выполнение запросов на отключение/подключение станций  к
          сети;

- продольно-поперечный  контроль  кадров  по  четности   с
          автоматическим повторением передачи кадра;

- передача  подтверждения  приема  кадра  от  приемника  -
          источнику непосредственно в передаваемом от источника  -
          приемнику кадре;

- кодонезависимость  информационного  поля   передаваемого
          кадра.

Программа,   реализующая   перечисленные   функции,    имеет
 интерфейс с верхним уровнем, допускающим ее полное "погружение" в
 аппаратуру. Соответствующие программы верхних уровней  обращаются
 к  драйверу  MC,  передавая   ему   адрес   управляющего   блока.
 Управляющий  блок  содержит  поле,   анализируя   которое   можно
 установить факт  правильной  отработки  запроса.  Возможна  также
 связь MAC-уровня с вышележащими уровнями по прерываниям.

Эти функции реализуются следующими подпрограммами:

Подпрограмма:   NETON

Номер:          1

Функция:        Подключение станции к сети

Вход:           Нет

Выход:          R0 – сетевой адрес станции

Ошибки:         Нет

Подпрограмма:   NETOFF

Номер:          2

Функция:        Отключение станции от сети

Вход:           Нет

Выход:          Нет

Ошибки:         Нет

Подпрограмма:   RFRAME

Номер:          3

Функция:        Запрос на прием кадра

Вход:           R0 – адрес управляющего блока запроса

Выход:          Нет

Ошибки:         Бит "C" установлен,
                       R0=0 – такой запрос уже есть
                       R0=1 – ошибка в параметрах

Подпрограмма:   WFRAME

Номер:          4

Функция:        Запрос на передачу кадра

Вход:           R0 – адрес управляющего блока запроса

Выход:          Нет

Ошибки:         Бит "C" установлен,
                       R0=0 – такой запрос уже есть
                       R0=1 – ошибка в параметрах

- 11 -

.00031-01 33 01

Подпрограмма:   RCANCL

Номер:          5

Функция:        Запрос на отмену приема кадра

Вход:           Нет

Выход:          Нет

Ошибки:         Бит "C" установлен,
                       R0=0 – нет соответствующего запроса

Подпрограмма:   WCANCL

Номер:          6

Функция:        Запрос на отмену передачи кадра

Вход:           Нет

Выход:          Нет

Ошибки:         Бит "C" установлен,
                       R0=0 – нет соответствующего запроса

Через регистр R0  передается  адрес  управляющего  блока.  В
 случае неправильного обращения устанавливается бит "C",  и  в  R0
 возвращается код ошибки.

3. ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММЕ

Вызов подпрограмм осуществляется макрокомандой CALLMC:

.MACRO CALLMC N

MOV     @#360,R1

ADD     -2*N(R1),R1

JSR     PC,(R1)

.ENDM  CALLMC

где 360 – адрес  вектора  прерывания,  связанный  с  сетевым
 адаптером, а N – номер подпрограммы.

- 12 -

.00031-01 33 01

4. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

4.1. Формат управляющего блока

При выдаче  запроса  на  передачу  или  на  прием  через  R0
 передается адрес управляющего блока.

Управляющий блок при            Управляющий блок при
         приеме кадра:                    передаче кадра:

--------------------            --------------------
       !        1!       0!            !       1!        0!
       --------------------            --------------------
       !        3!       2!            !       3!        2!
       --------------------            --------------------
       !         .       4!            !        .        4!
       --------------------            --------------------
       !         .       6!            !        .        6!
       --------------------            --------------------
       !         .      10!
       --------------------

4.2. Назначение отдельных полей управляющих блоков

Байты 0 и 1 (соответственно байты  управления  и  состояния)
 имеют следующий формат:

7   6   5   4   3   2   1   0
                               -----------------------------------
                               !   Р    Е    З    Е    Р    В    !
  Байт управления:             !     .     .     .    .    .     !
                               -----------------------------------

7   6   5   4   3   2   1   0
                               -----------------------------------
                               !БИТ!  Б И Т Ы      О Ш И Б О К   !
  Байт состояния:              !ГОТ!   .     .    .    .    .    !
                               -----------------------------------

Бит  7  в  байте  состояния  -   бит   готовности,   который
 устанавливается после отработки запроса.  Если  запрос  не  может
 быть выполнен, то кроме  бита  готовности,  устанавливаются  биты
 ошибок.

- 13 -

.00031-01 33 01

Байт 2:
        -  при приеме кадра    - адрес станции-отправителя,
                                 или 377 при приеме "ото всех".

-  при передаче кадра  - адрес станции-получателя, или
                                 0 при передаче "всем".

Байт 3:

-  при приеме кадра    - адрес станции-отправителя
                                 принятого кадра (фактический).

-  при передаче кадра  - число повторов при неудачной
                                 передаче. При равенстве нулю
                                 берется число повторов,
                                 определенное в MAC-уровне.

Байты 4,5:

-  адрес области памяти с передаваемой/принимаемой
                информацией.

Байты 6,7:

-  при приеме кадра    - максимальный размер принимаемого
                                 кадра.

-  при передаче кадра  - размер передаваемого кадра.

Байты 10,11:

-  при приеме кадра    - фактический размер принятого кадра.

-  при передаче кадра  - отсутствует.

5. СООБЩЕНИЯ

В данном комплексе программ сообщения отсутствуют.

- 14 -

.00031-01 33 01

------------------------------------------------------------------
 !                  ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ                      !
 !------------------------------------------------------------------!
 !   ! НОМЕРА ЛИСТОВ (СТРАНИЦ) ! ВСЕГО   !        !ВХОДЯЩИЙ !    !  !
 !   !-------------------------! ЛИСТОВ  !   N    !N СОПРОВО!ПОДП!ДА!
 !   !ИЗМЕ !ЗАМЕ !НОВЫХ!АННУЛИ-!(СТРАНИЦ)!ДОКУМЕН-!ДИТЕЛЬНО-!    !ТА!
 !ИЗМ! НЕН ! НЕН !     !РОВАН- !В ДОКУМ. !  ТА.   !ГО ДОКУМ !    !  !
 !   ! НЫХ ! НЫХ !     ! НЫХ   !         !        ! И ДАТА  !    !  !
 !---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!
 !   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !
 !---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!
 !   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !
 !---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!
 !   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !
 !---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!
 !   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !
 !---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!
 !   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !
 !---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!
 !   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !
 !---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!
 !   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !
 !---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!
 !   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !
 !---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!
 !   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !
 !---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!
 !   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !
 !---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!
 !   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !
 !---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!
 !   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !
 !---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!
 !   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !
 !---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!
 !   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !
 !---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!
 !   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !
 !---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!
 !   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !
 !---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!
 !   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !
 !---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!
 !   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !
 !---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!
 !   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !
 !---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!
 !   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !
 !---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!
 !   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !
 !---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!
 !   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !
 !---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!
 !   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !
 !---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!
 !   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !
 !---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!