Muutamia heuristisesti arvattuja muistipaikkoja PDT-11/150 RT-11:ssa:

40-54 System Software Communication Words.

40 PC ladataan ilmeisimmin t{st{.

42 SP ladataan t{st{.

44 JSW RT11's job status word. T{m{ on omissa k{{nnetyiss{ ohjelmissa yleens{

0, komennoissa voi olla 20000, 21000 tai vaikka 1000.

46 ???

50 Viimeinen loudattava paikka, eli siis softan pituus byteiss{.

D komento p{ivitt{{ t{m{n paikan arvoa aina suurimmaksi osoitteeksi

mihin on viimeksi depositattu jotakin.

Eli jos suoritetaan D addr=jotakin niin jos addr > 50:n sis{lt|,

niin addr -> 50.

52 ???

54 142740 T{m{ sis{lt{{ aina t{m{n arvon, jonka show config muuten antaa

Resident Monitor Base:ksi.

360 T{ss{ ja seuraavassa paikassa voi olla jotain h{m{r{{,

duunikoneelta kopsatuissa itse k{{nnetyiss{ oli t{ss{ kohdassa 300,

Pedon softissa taas 374, 340, 370 tai sitten enemm{n kuin yksi wordi.

I/O registers:

Console:

177560 Keyboard status register

177562 Keyboard data register

177564 Printer status register

177566 Printer data register

Terminal 1:

176500 Receiver status register.

176502 Receiver data register.

176504 Transmitter status register.

176506 Transmitter data register.

Terminal 2 on vissiin sitten:

176510

176512

176514

176516